Diese Checkliste kann beim Entwurf eines Standardverfahrens helfen.

Standardverfahren sind nicht nur in der Luftfahrt die sicherste Möglichkeit fehlerfreier,

in richtiger Reihenfolge, ohne etwas zu vergessen zu arbeiten / abzuarbeiten.

Standardverfahren sind so ausgelegt, dass sie bei den ungünstigsten Bedingungen, bei denen eine Ballonfahrt gerade noch sicher durchgeführt werden kann, angewendet werden können.

Standardverfahren müssen konsequent angewendet werden um dessen Sicherheitsvorteile zu nutzen.

Standardverfahren müssen permanent hinterfragt, überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

| Pilotenpapiere und Ausrüstung 16.02.06 1 Personalausweis Lizenz und Tauglichkeitszeugnis (,Sprechfunklizenz) Startgenehmigung für den Startplatz bzw. Allgemeinerlaubnis Fahrtenbuch Pilotentasche komplett(z.B. Zündquellen, Ersatzfunkgerät, GPS + Ersatzbatterien, Taschenlampe, Winkelmesser, ....) Bordpapiere Bordbuch Eintragungsschein und Lufttüchtigkeitszeugnis Prüfschein Genehmigungsurkunde Luftfunkstelle Flug-/Ballonhandbuch ICAO-Karten (Versicherungsbestätigung) Check-/ Klarlisten Fahrtvorbereitungen (zu Hause und vor Ort) Karten für Verfolger im Auto Reservekanister für Ventilator voll Werkzeug, Ausrüstung und Material im Fahrzeug z.B. Reserve-Dichtungsringe, Silikonspray usw. Pilotentasche Startplatzgenehmigung (Startplatz f. Allgemeinerlaubnis ok?) Naturschutzgebiet ? Landegelände in Fahrtrichtung und erreichbarem Abstand Schutzgebiete in Fahrtrichtung; Orientierung Umweltkarte Luftraumbeschränkungen in Fahrtrichtung; ICAO-Karte evtl. vorheriger Kontakt mit DFS-Stellen VFR-Bulletin und Nachträge Ortskundige Piloten zur Nachfrage nach Besonderheiten Wetterberatung / eigene Wetterbeobachtungen Tragkraftberechnung, Kontrolle max. Zuladung, max.Startmasse, max. Anzahl Flaschen / Personen Mindestmasse nach Landung sichergestellt Meldung bei AIS / Luftaufsicht / Flugleitung | Mindestausrüstung im Korb (Feuerlöscher, Erste Hilfe (DIN), 2 Kompass, sichere Zündquellen, Kappmesser, Werkzeug) Startvorbereitungen (am Startplatz) Startplatzeignung überprüfen Absperrungen wenn Zuschauer zu erwarten sind Windrichtung -stärke feststellen Mannschaft einweisen/einteilen (besonders wenn Passagiere) Verfolger über Fahrtrichtung und Absichten informieren Autoschlüssel Mannschaft vorschriftsmäßige Kleidung, Handschuhe Feuerlöscher bereit halten Korb aufbauen, Schläuche überprüfen, Material überprüfen Flaschen voll gefüllt und in richtiger Stellung sicher befestigt Brenner aufbauen, Korbseile anschließen Gasschläuche richtig verlegen, Brennerstützen verkleiden Brenner nach allen Richtungen frei beweglich Schläuche beim Anschließen ohne 'greifbare' Schlaufen Gassystem überprüfen in festgelegter Reihenfolge (s.Liste) Instrumente überprüfen, QNH einstellen, Funkprobe Transponder sicher befestigen, Akkuzustand, Antenne Alle Elektrogeräte wieder abschalten Bordpapiere, Karten, Pilotenausrüstung an Bord und bereit Alle Gegenstände sicher befestigt auch f. schnelle Landungen Passagiere einweisen (siehe Liste 'Passagiereinweisung') Korb umlegen, Hülle anschließen zuerst untere Hüllenseile, dabei oberes Hüllenteil zurückschlagen Karabiner und richtigen Anschluß überprüfen Schnelltrennkupplung befestigen, überprüfen (an Korb und Wagen) und straffen, Handbremse anziehen Untergrund überprüfen, Hülle nach nochmaligem Windcheck und Korrektur ausziehen (, ausbreiten) Reißleine freilegen, griffbereit verlegen (evtl. extern befest.) Hülle und Übergänge Lastbänder/Hüllenseile überprüfen Kronenring und seine Lastbänder überprüfen |
| --- | --- |
| Aufrüsten 3 Vor Beginn Kaltfüllen, muß Korb für sofortigen Start vorbereitet sein. Mannschaft erneut einteilen und einweisen Benzintank Ventilator überprüfen Ventilator / Propeller auf sichtbare Schäden überprüfen Sichere Zuschauerentfernung kontrollieren Erfahrenes Mannschaftsmitglied auf Reißleinenseite Kaltfüllen, äußere Hüllen- / Gurt- Sichtkontrolle Kontrolle Parachute, Gurte, Kronenring, Topleinenknoten Innenkontrolle von hinten, Reißleine, Rolle, Leinen, Risse Innenkontrolle von vorn, Reißleinenbefestigung, richtiger Leinenlauf, Risse Drehventilleinen am Brennerrahmen befestigen Hülle seitlich straffziehen (auf Luftpolster) Flaschenventil ventilatorabgewandte Seite öffnen unter Beobachtung des Brenners Dazugehöriges Pilotflammenventil öffnen und zünden Haltemannschaft Heißfüllen ankündigen Zuschauerabstand überprüfen Ballon heißfüllen wenn fast prall Ventilator abstellen und aus Sicherheitsbereich entfernen lassen Wenn Ballon senkrecht steht, Zeichen an Topleinen- Mann/Frau zum nochmaligem Anziehen (Pendeln verhindern) Leinen straffziehen, Topleine ohne Knoten im Korb befestigen, Scoop am Brennerrahmen befestigen sofern noch nicht geschehen Mannschaft ab jetzt außerhalb des Sicherheitsbereiches (möglicher Aufenthaltsradius des Korbes um Anbindung) wenn möglich Startfessel straffen Korb evtl. mit Ballast (Passagiere) belasten Ballon immer prall halten 2. Brenner starten, Probe-Brennerstoß Instrument, Funkgerät (,Transponder) einschalten, überprüfen Karten bereit Karabiner überprüfen Passagiere zusteigen lassen | Ventilzug zur Überprüfung des Leinenlaufs, alle Klettverschlüsse 4 öffnen (besonders wichtig bei Schnellentleerungssystemen) Startfreigabe holen (wenn erforderlich) Schnelltrennkupplung entsichern Hindernisse und Zuschauer beobachten Starten und mit erhöhter Konzentration bis mindestens auf Sicherheitsmindesthöhe steigen Startmeldung abgeben, Startzeit notieren Vor der Landung Alle losen Gegenstände sicher verstauen Passagiere erneut einweisen je nach zu erwartender Landung Ventilleine/Reißleine in der Hand halten Vor dem Aufsetzen Pilotflammen ausschalten Wenn genügend Zeit, Flaschenventile schließen Vor dem Aufsetzen Ventil-/Reißleine ziehen Nach der Landung Zuschauer zunächst auf Abstand halten (Rauchverbot) und auf Wege verweisen Alle Schläuche durch Leerbrennen entleeren, alle Ventile schließen (kein unverbranntes Gas freisetzen) Elektrische Geräte/Instrumente abschalten Verfolgerfahrzeug auf Feldweg belassen Zum Umlegen des Ballons Parachute nur leicht öffnen bis Ballon ca. 30° Schräglage durch Zug am Top erreicht Wenn Ballon liegt, rote Leine ganz zurückziehen solange noch leichtgängig Wenn alles verpackt, Entscheidung ob Material getragen wird oder Fahrzeug geholt werden kann Beim Abfahren, zum Wenden Feldwege benutzen, nicht unnötig auf Feldern/Wiesen wenden |
| Überprüfung Gassystem (2-Schlauch-System ohne T-Stücke) 5 Alle Flaschen voll gefüllt Alle Flaschen befestigt in korrekter Ausrichtung Metallschnallen der Gurte aus Kniebereich entfernen Sichtkontrolle Gasschläuche und Dichtungsringe Alle Gasschläuche an Hauptzylinder anschließen Alle Ventile am Brenner schließen Manometer am Brenner auf Null A: Alle Flaschenventile mit angeschlossenen Schläuchen eines Brenners nacheinander öffnen mit Riech-, Hör- und Sichtprüfung (evtl. schaumbildende Mittel) B: Druck am Manometer im zulässigen Bereich prüfen Gasphasenventil des angeschlossenen Brenners öffnen und Gas zünden Kurze Betätigung des Fahrventils des Brenners Gasdruck (Flammenhöhe) und Flammenfärbung in Ordnung Flüssigphasenventil der angeschlossenen Flasche schließen und Schlauch durch Fahrventil entleeren (Manometer auf 0) Fahrventil schließen Gasphasenventil am Brenner schließen Flüssiggasschlauch auf weitere Gasflasche umschließen bei B: fortfahren bis alle mitgeführten Flaschen des Brenners überprüft sind Anschließend Gasphasenventile an den Flaschen schließen Wenn Pilotflamme erloschen, Gasphasenventile am Brenner schließen. Danach mit nächstem Brenner bei A: fortfahren Zum Abschluß der Gasanlagenüberprüfung sind alle Ventile geschlossen und alle Schläuche drucklos Achtung: Während der gesamten Überprüfung darf kein unverbranntes Gas freigesetzt werden. Beim Umschließen der Flaschen während der Fahrt erneut Riech- Hör- und Sichtprüfung und Probe-Brennerbetätigung | Passagiereinweisung (nur Beispiel ! je nach Korbtyp, 6 unterschiedlichen Gegebenheiten und Flughandbuch ändern) vor der Fahrt : Nachfrage nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Herz, Kreislauf, Knochen, Schwangerschaft) Kleidung und Schuhe ballontauglich Mitnahme von wertvollen Geräten klären Personalausweis bei Grenzüberschreitung Alle Anweisungen des Ballonführers grundsätzlich befolgen Rauchverbot Beim Befüllen des Ballons am Verfolgerfahrzeug zum Einsteigen bereithalten Besteigen des Korbes von vorn über Einstiegtritt Festhalten im Korb nur an den Halteschlaufen Keine Gegenstände über Bord werfen (Piloten auf Freileitungen aufmerksam machen ?) Vor der Landung Gegenstände verstauen (Bei der Landung in Fahrtrichtung stehen und sehen? ,) nicht auf den Korbboden setzen Festhalten unter Korbrandhöhe nur an den Halteschlaufen, nicht an Gasschläuchen und Leinen Kniee leicht gebeugt zum Abfedern der Landung Bei der Landung nicht auf den Boden setzen Stellung bei der normalen / schnellen Landung erklären Auf Bremsverzögerung bei Bodenberührung vorbereitet sein. Bei schnellen Landungen Brillen abnehmen Nicht über Flaschen beugen Mit nochmaligem Abheben des Korbes rechnen Verlassen des Korbes nur auf ausdrückliche Anweisung Arme und Hände unter Korbrandhöhe halten, keinesfalls aus dem Korb greifen Arm nicht um eine Brennerstütze legen Im Korb bleiben bis Anweisung zum Aussteigen erfolgt Alle Punkte zur Landung rechtzeitig vor der Vorbereitung zur Landung wiederholen |
| Notverfahren 7 hier je nach Ballontyp einfügen |  |